一、项目基本情况

专业评审组：              类别：应用技术

项目名称：孟巴矿强含水层下特厚煤层多分层协调开采关键技术与应用

主要完成人：余学义，李剑锋，赵兵朝，秦荣宏，毛旭魏，解庆典，郭文彬，张辉，马立东，赵志强，杨云

完成单位：西安科技大学，徐州矿务集团有限公司，

中国机械进出口（集团）有限公司

提名单位：陕西省煤炭学会

二、项目简介：

孟加拉国Barapukuria煤矿（以下简称“孟巴矿”）位于“一带一路”之中国－孟加拉国走廊，是目前该国唯一的井工开采煤矿，孟巴矿1996年由中方公司开始建设，2005年5月完成试生产，此后根据孟加拉国国家石油公司（Petrobangla）子公司BCMCL和徐州矿务集团有限公司（XMC）、中国机械进出口（集团）有限公司（CMC）共同签署的管理、生产、维护及供应服务协议（MPM&P），由徐州矿务集团和中机公司孟巴项目联合体承包运营生产。

孟巴矿井地质采矿条件异常复杂：在冈瓦纳地层之上覆盖120m的新近系Upper DupiTila组（UDT）厚强含水砂层，其被誉为孟加拉国的地下水库；开采煤层属于特厚煤层，平均36m；开采煤层顶板是平均106m的砂岩、粗砂岩坚硬岩层，具有“三厚一硬”地层特征。矿井灾害非常严重：冈瓦纳含煤地层没有有效隔水层，井下最高涌水量达到2883m³/h，1998年矿井开拓期间发生顶板突水、淹井灾害；煤层自然发火期仅20d，2005年1110首采工作面采空区内自燃，工作面被迫封闭；煤层顶底板具有强冲击倾向性，2010年1108孤岛工作面运输道发生冲击地压灾害，30m巷道全部垮塌，造成1人死亡；采掘工作面温度超过40℃。这些灾害中，水害是煤矿安全生产首先必须解决的难题。

针对孟巴矿UDT特厚松散强含水砂层下开采难题，从2012年起，项目研究团队应用实验模拟、现场观测、探测多种方法，结合理论分析，历经多年的探索研究，解决了孟巴矿井UDT强含水松散砂层下厚煤层多分层综采、综放安全开采关键技术问题，目前矿井已经安全生产10年，近8年完成了三个分层15个综采（放）工作面安全开采。本项目通过了由中国煤炭工业协会主持的科技成果鉴定，专家一致认为，该项目达到国际领先水平。主要成果如下：

主要创新点如下：

1、全面剖析了矿井地质采矿条件和矿井水害防治难点，针对“三厚一硬”地质开采条件，覆岩存在隔水结构关键层结构，岩性上软下硬，富水上强下弱特征，提出通过控制开采分层厚度，分段疏放基岩含水层，多分层整体错距协调布置开采，避免UDT强含水砂层底部LDT隔水层损伤破坏，形成“上保下疏”的UDT强含水砂层下厚煤层多分层安全开采模式。

2、研究揭示了冈瓦纳地层厚煤层多分层开采覆岩移动破坏规律，首次给出了冈瓦纳地层条件下厚煤层多分层开采覆岩“两带”高度发育预计模型，为UDT强含水层下安全开采提供了依据。与我国煤矿开采覆岩移动破坏规律相比，冈瓦纳地层条件下开采煤层覆岩破坏强度大，导水裂缝带发育高度大，覆岩移动变形剧烈，结构关键层失稳前后分层开采覆岩移动破坏特征变化明显。

3、应用关键层、屈曲力学理论和关键结构失稳能量计算，分析了覆岩关键层结构层稳定性条件，揭示了覆岩结构失稳和能量释放演化机制，为基岩裂隙水分段疏放，UDT水体防治的“上保下疏”开采参数确定提供了理论依据，同时减轻了矿井冲击地压强度。

4、首次定义了厚煤层多分层协调减损开采科学含义，构建了孟巴矿特厚强含水松散砂层下厚煤层多分层协调减损开采模式及参数，在孟巴矿井生产实践中应用取得了良好的安全经济效益，为孟巴矿水体下安全开采提供了理论和实践依据。

项目研究成果应用，为孟巴矿安全生产提供了保障，实现了孟巴矿UDT松散强含水砂层下特厚煤层多分层连续10年的安全开采，打破了英国专家作出的“巴拉普库利亚煤矿开采条件复杂，多种灾害并存是难以逾越的难题，世界上任何一支采矿队伍都难以按合同要求完成生产任务”预言，保障了矿井有序生产，形成了安全高效开采的良好局面。开创了孟加拉国现代化采煤历史，确保了电厂所需原煤的供给，解决了孟加拉国西北部用电紧张的局面，为工农业发展提供了强有力的保障。5000多名孟加拉人因首座煤矿开采获得就业岗位，10000多名周边村民、手工业者及多家生活用品商店、小商品市场、菜市场、小学校从中受益，促进了一方的经济增长，带动了数万孟加拉人走进富裕生活圈。孟巴矿安全高效开采，展示了中国煤炭工业的国际品牌和领先技术，成为我国“一带一路”国际合作项目成功运营的典范，具有重大的国际意义。

本项目研究历时近8年，投入研究经费2000余万元，先后在煤炭学报、煤炭工程等国内外期刊发表论文20余篇，其中EI检索论文3篇，获得国家专利6项、软件著作权1项。项目研究成果不仅对孟加拉国强含水层下开采提供了科学依据，也对于我国水体下厚煤层分层开采、煤层群协调减损开采和绿色开采均具有应用推广价值。

- 三、主要论文专著目录（限20条）

| - 序号 | - 论文专著名称 | - 刊名 | - 作者 | - 影响因子 | - 年卷页码（xx年xx卷xx页） | - 发表时间 | - 通讯作者 | - 第一作者 | - 国内作者 | - 知识产权是否归国内所有 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 孟巴矿厚松散含水层下协调保水开采模式 | - 煤炭学报 | - 余学义 - 毛旭魏 - 郭文彬 | - 3.423 | - 2019年44卷3期739-746页 | 2019年3月1日 | - 余学义 | - 余学义 | - 余学义 - 毛旭魏 - 郭文彬 | - 是 |
| - 2 | Development of the fracture zone water flow level in the overburden | Water Practice & Technology | Zhao Bingchao Yang Leilei Weizhong, Li Hui Wang Guirong | - 1.127 | - 2019年14卷2期 - 399-408页 | 2019年6月1日 | Zhao Bingchao | Zhao Bingchao | Zhao ingchao Yang Leilei Weizhong, Li Hui - Wang uirong | - 是 |
| - 3 | 孟巴矿特厚煤层分层开采覆岩导水裂隙带高度测定 | - 煤矿安全 | - 余学义 - 刘俊 - 赵兵朝 - 王金东 | - 0.738 | - 2013年44卷8期 - 169-171 - +174页 | 2013年8月20日 | - 余学义 | - 余学义 | - 余学义 - 刘俊 - 赵兵朝 - 王金东 | - 是 |
| - 4 | 高构造应力区大采高覆岩灾变规律实验研究 | - 采矿与安全工程学报 | - 郭文彬 - 余学义 - 赵兵朝 - 雷武林 | - 2.207 | - 2018年35卷4期1058-4064页 | 2018年8月20日 | - 郭文彬 | - 郭文彬 | - 郭文彬 - 余学义 - 赵兵朝 - 雷武林 | - 是 |
| - 5 | 冈瓦纳地层特厚煤层顶水分层开采覆岩破坏规律综合研究 | - 矿业安全与环保 | - 余学义 - 郭文彬 - 赵兵朝 | - 1.278 | - 2016年43卷2期71-75页 | 2016年4月6日 | - 余学义 | - 余学义 | - 余学义 - 郭文彬 - 赵兵朝 | - 是 |
| - 6 | 基于协调开采原理的裂隙带发育高度模拟 | - 煤矿安全 | - 余学义 - 陈辉 - 赵兵朝 - 王飞龙 | - 0.738 | - 2014年45卷9期190-192 - +196页 | 2014年9月20日 | - 余学义 | - 余学义 | - 余学义 - 陈辉 - 赵兵朝 - 王飞龙 | - 是 |
| - 7 | 河流下限高协调开采方案 | - 辽宁工程技术大学学报(自然科学版) | - 余学义 - 王飞龙 - 赵兵朝 | - 0.752 | - 2014年50卷10期1183-1187页 | 2014年9月15日 | - 余学义 | - 余学义 | - 余学义 - 王飞龙 - 赵兵朝 | - 是 |
| - 8 | 孟巴矿高地温高湿环境采空区特厚遗煤自燃规律研究 | - 煤矿开采 | - 秦荣宏 - 翟小伟 | - 0.666 | - 2014年19卷5期100-102页 | 2014年10月15日 | - 秦荣宏 | - 秦荣宏 | - 秦荣宏 - 翟小伟 | - 是 |
| - 9 | 孟巴矿南翼采区VI 煤顶板砂岩涌水规律 | - 煤炭科技 | - 秦荣宏 - 闫加启 | - 0.167 | - 2014年27卷2期102-105页 | 2014年6月25日 | - 秦荣宏 | - 秦荣宏 | - 秦荣宏 - 闫加启 | - 是 |
| - 10 | 采区煤柱区域微震规律分析及冲击地压防治技术 | - 煤炭科学技术 | - 李剑锋 - 何岗 - 何江 - 马志强 - 李静 | - 2.502 | - 2016年第44卷12期22-27页 | 2016年12月23日 | - 李剑锋 | - 李剑锋 | - 李剑锋 - 何岗 - 何江 - 马志强 - 李静 | - 是 |
| - 11 | 孟巴矿1204工作面导水裂隙带高度探测研究 | - 中州煤炭 | - 余学义 - 王鹏 - 刘俊 - 郭文彬 | - 0.381 | - 2014年35卷1期 - 83-86页 | 2014年1月25日 | - 余学义 | - 余学义 | - 余学义 - 王鹏 - 刘俊 - 郭文彬 | - 是 |
| - 12 | 孟巴矿南翼采区VI 煤顶板砂岩涌水规律浅析 | - 能源技术与管理 | - 秦荣宏 | - 0.162 | - 2014年39卷5期80-82页 | 2014年10月28日 | - 秦荣宏 | - 秦荣宏 | - 秦荣宏 | - 是 |
| - 13 | 孟巴矿特厚煤层分层开采巷道掘进快速通过张裂带方法的探索与实践 | - 中国科技投资 | - 赵志强 | - 0.597 | - 2018年17卷4期116-117页 | 2018年2月10日 | - 赵志强 | - 赵志强 | - 赵志强 | - 是 |
| - 14 | 孤岛工作面顶板矿压分布特征研究 | - 中国煤炭 | - 余学义 - 尚轩 - 张冬冬 - 毛旭魏 - 张建兵 | - 0.741 | - 2017年43卷7期62-65页 | 2017年7月22日 | - 余学义 | - 余学义 | - 余学义 - 尚轩 - 张冬冬 - 毛旭魏 - 张建兵 | - 是 |
| - 15 | - 榆阳矿区覆岩导水裂缝带发育高度研究 | - 西安科技大学学报 | - 赵兵朝 - 王守印 - 刘晋波 - 贺铜章 - 鱼智让 - 刘浪 - 张杰 | - 1.118 | - 2016年36卷3期343-348页 | 2016年5月31日 | - 赵兵朝 | - 赵兵朝 | - 赵兵朝 - 王守印 - 刘晋波 - 贺铜章 - 鱼智让 - 刘浪 - 张杰 | - 是 |
| - 16 | 陕北浅埋煤层绿色保水开采 技术研究 | - 煤炭工程 | - 余学义 - 张冬冬 - 陈辉 - 穆驰 | - 0.972 | - 2020年52卷3期88-92页 | 2020年3月20日 | - 余学义 | - 余学义 | - 余学义 - 张冬冬 - 陈辉 - 穆驰 | - 是 |
| - 17 | 机械化开采条件下导水裂隙带发育高度研究 | 煤炭工程 | 余学义 王金东 赵兵朝 | 0.972 | 2015年62卷9期86-89页 | 2015年9月23日 | 余学义 | 余学义 | 余学义 王金东 赵兵朝 | 是 |
| - 18 | 建筑物及承压水下大采深开采安全性研究 | - 煤矿安全 | - 余学义 - 马立东 - 毛旭魏 | - 0.738 | - 2019年50卷10期172-176+180页 | 2019年10月20日 | - 余学义 | - 余学义 | - 余学义 - 马立东 - 毛旭魏 | - 是 |
| - 19 | 石炭沟河下煤层安全开采厚度模拟 | - 煤矿安全 | - 余学义 - 张元振 - 雷武林 | - 0.738 | - 2013年44卷7期132-134页 | 2013年7月20日 | - 余学义 | - 余学义 | - 余学义 - 张元振 - 雷武林 | - 是 |
| - 20 | 大采深切顶卸压沿空掘巷技术 | - 煤炭科学技术 | - 张帅 - 张继周 - 李剑锋 - 张卫东 | - 2.502 | - 2016年44卷12期22-27页 | 2017年12月28日 | - 张帅 | - 张帅 | - 张帅 - 张继周 - 李剑锋 - 张卫东 | - 是 |

- 四、主要知识产权证明目录（限10条）

| 序号 | 知识产权类别 | 知识产权具体名称 | 国家 （地区） | 授权号 | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 | 专利有效状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发明专利 | 一种相似材料模拟实验装置及方法 | 中国 | ZL201510760086.2 | 2017.07.04 | 2539370 | 西安科技大学 | 余学义，王金东，易永忠，赵兵朝 | 有效 |
| 2 | 发明专利 | 一种黄土沟壑区下煤层开采地表下沉系数的确定方法 | 中国 | ZL201510829347.1 | 2019.09.03 | 3514947 | 西安科技大学 | 赵兵朝，刘宾，刘飞，王守印，刘阳，杨雷磊，张碧川 | 有效 |
| 3 | 实用新型 | 一种用于采矿相似材料模拟实验开挖的模型 | 中国 | ZL201521061341.6 | 2016.05.04 | 5179211 | 西安科技大学 | 余学义，毛旭魏，尚轩，穆驰，王金东，张建兵，马超 | 有效 |
| 4 | 实用新型 | 一种高精度相似模拟实验装置 | 中国 | ZL201520545864.1 | 2015.07.27 | 4745883 | 西安科技大学 | 余学义，穆驰，尚轩，毛旭魏，马超，张建兵，郭文彬，王金东 | 有效 |
| 5 | 实用新型 | 煤矿覆岩导水裂缝带仰孔观测仪 | 中国 | ZL201020183994.2 | 2010.12.15 | 1624387 | 西安科技大学 | 余学义，赵兵朝，陈强强，易永忠 | 失效 |
| 6 | 实用新型 | 组装式平面相似模拟实验装置 | 中国 | ZL201420253918.2 | 2014.09.17 | 3804562 | 西安科技大学 | 赵兵朝，刘樟荣，余学义，同超，陈大阳，许文强，刘俊杰，张冬冬 | 有效 |
| 7 | 软件著作权 | 西部煤炭绿色开采虚拟仿真软件 | 中国 | 2019SR0853832 | 2019.07.25 | 4274589 | 西安科技大学 | 赵兵朝，余学义 | 有效 |

五、推广应用情况

（技术发明、技术开发、技术推广、社会公益类项目）

孟巴矿属于冈瓦纳含煤地层，矿井地质开采条件复杂，矿井灾害包括水害、冲击地压、发火及热害等，其中最严重的属水害。孟巴矿是孟加拉国第一个井工开采矿井，也是该国目前唯一的生产煤矿，地质开采条件与我国差异很大，没有可借鉴的经验。在这种条件下项目进行的基本程序是：理论分析、实验模拟—现场开采---试验—探测、观测总结—本矿推广应用，在孟巴矿先后实施了二分层1204、1203、1205三个综采工作面开采工程，1206、1208、1210D、1212、1214、1207六个综放开采工作面；三分层1314、1308、1312综采工作面。在孟加拉国技术条件、生产条件、材料供应非常差的特殊环境条件下，有效解决了矿井多项技术难题，已安全生产10周年。近八年来，累计完成结算产量736.4万吨，营业收入近20亿元，利润7.8亿元。推广应用情况如下： 1、“两带”发育规律及发育高度预计模型在孟加拉国Barapukuria矿井的应用 给出了Barapukuria矿井分层开采导水裂缝带高度预计计算方法：一分层综采（3m），导水裂缝带高度按采高的21倍计算；二分层综采（3m）导水裂缝带高度按累计采厚的21倍计算；二分层综放开采（4~7m）北翼导水裂缝带高度按累计开采厚度的21.6倍计算；南翼导水裂缝带高度按累计开采厚度的23倍计算；三分层综采（≤3m），北翼导水裂缝带高度按累计采厚的18倍计算；南翼的导水裂缝带高度按累计采厚的20倍计算；安全煤岩柱高度计算方法：导水裂缝带高度+保护层厚度；保护层厚度按分层开采厚度的5倍计算。 （1）孟巴矿强含水层下开采项目在2012年开展一分层开采后覆岩导水裂缝带高度观测与实验，结合相似材料模拟实验、数值计算分析及一分层1112工作面开采覆岩导水裂缝带观测，综合分析确定了二分层综采（分层厚度3.0m），并在1204工作面进行试采推广。 （2）在1204综采工作面开采后，进行了覆岩导水裂缝带观测，结合实验模拟研究结果，确定了二分层综放开采工作面的开采方案，并在1206综放工作面进行试采推广。 （3）在二分层开采中进行了综放工作面开采覆岩导水裂缝带观测（1210D、1214、1207综放工作面），结合实验室模拟结果，确定了三分层工作面开采方案，在1314综采工作面进行了试采。1314工作面开采后在1314面地表布置钻孔探测总结，在三分层推广应用。 2、厚煤层分层协调减损开采模式在孟加拉国Barapukuria矿井的应用 矿井开采实践表明，应用厚煤层分层工作面整体错距协调减损布置开采模式，系统解决多灾害矿井安全开采问题：分层边界错距协调布置有效地降低边界拉应力区对LDT的拉伸破坏强度，保护了LDT的隔水性能的完整性，降低了覆岩导水裂缝带高度；上下分层整体错距协调布置，有效地释放了采空区煤柱的高支撑应力，实现了开采区域覆岩的整体下沉，降低了重复开采导水裂缝带发育高度，减轻了矿山压力，降低了采空区发火危险。 3、“上保下疏”水体下开采模式在孟加拉国Barapukuria矿井的应用。 在矿井排水能力逐步提升的过程中，通过分层开采保障矿井涌水可以正常排出，并通过限制分层采高来控制导水裂缝带发育高度：一分层综采（3m）开采厚度，控制覆岩结构稳定，二分层综放工作面采高控制在47m，保证覆岩导水裂缝带不波及UDT水体，三分层只采不放，实现覆岩整体快速下沉。通过一、二和三分层的开采实践证实，“上保下疏”开采模式是适合孟巴矿水体下开采的有效方法。 以上成果为孟加拉国Barapukuria矿井中部采区二、三分层水体下安全开采提供了可靠的依据，也可为孟加拉国后期其它矿井水体下安全开采提供参考依据。成果研究打消了孟加拉国政府对井工开采回采率低的顾虑，增强了业主方对强含水层下工作面开采的信心。项目的研究成果得到了孟加拉国政府、中国驻孟加拉大使馆和英国监理公司的高度赞誉，孟加拉总理哈西娜曾在政府年会中对Barapukuria矿井的突出贡献给予了表扬。

六、科学意义和价值

（基础研究类项目）

（限1500字）

七、客观评价、知情同意证明等

（1）项目验收意见 2015年3月13日，在孟加拉国BARAPUKURIA煤矿组织有关专家对项目成果进行验收，主要验收意见如下： 1）项目研究技术成熟，并在实践中得到验证，提出的开采布局和布置及其接续计划符合孟巴矿开采实际，有关创新理论和公式、技术措施针对性强和可操作性强，在安全可靠的基础上保障了经济合理，提高了开采效率和资源回收率，综合技术经济效益高； 2）项目成果有效指导了现场施工和观测工作，为孟巴矿二分层、三分层开采提供理论依据，并且有关研究成果可应用于孟巴矿类似条件采区开采参考。 （2）中国煤炭工业协会鉴定意见 2020年1月12日中国煤炭工业协会组织有关专家对项目进行了科技成果鉴定，主要鉴定意见如下： 1）针对矿井“三厚”地质水文条件，确定了覆岩隔水—结构关键层条件，提出了“上保下疏”开采模式。 2）研究揭示了冈瓦纳地层厚煤层分层开采覆岩移动破坏演化规律，建立了“两带”发育规律及发育高度预计模型，为UDT水体下安全开采提供了依据。 3）分析了覆岩关键层结构层稳定性条件，揭示了覆岩结构失稳演化机制，确定了Barapukuria矿厚煤层分层工作面整体错距协调减损开采模式及参数，实现了安全开采。 4）项目成果在“一带一路”沿线的孟加拉国Barapukuria矿井得到了成功应用，共完成三个分层11个工作面的开采，取得了显著的经济和社会效益。 5）鉴定委员会认为，研究成果达到国际领先水平，同意成果通过鉴定。建议进一步加快成果在相似条件矿井的推广应用。 （3）煤炭信息研究院查新报告 2019年11月，委托煤炭信息研究院对成果进行查新。经过国内外文献对比，得出结论：除本课题组研究人员的研究成果外，国内外未见有与本课题查新点综合研究内容相同的有关孟加拉国孟巴煤矿强含水体下厚煤层分层协调开采关键技术和应用研究文献。除部分文献为查新项目委托方及其合作单位的相关研究外，其它文献未见述及与查新项目研究相同的报道。 （4）知识产权 项目发表论文20余篇，其中EI检索论文3篇，获得国家专利6项、软件著作权1项。 （5）新闻媒体报道 1）2019年2月16日，孟加拉国巴拉普库利亚矿业公司董事长法兹努·拉哈曼、总经理默罕默德·赛弗·伊斯兰姆·萨克一行到徐矿集团考察。双方就深度推进孟煤项目合作相关事宜，打造“一带一路"中孟两国能源产业合作典范达成共识。（https://www.sohu.com/a/295713914_743849）。 2）2019年3月25日，“凤凰网江苏”刊登了《铸就中国荣耀！驻外大使这样点赞徐矿》，（http://js.ifeng.com/a/20190325/7376848_0.shtml）3月17日中国驻孟加拉国大使馆全权大使张佐到孟巴项目部考察，并慰问长期奋战在海外项目部的干部职工，徐矿集团孟巴项目部的融入发展得到了张佐大使的充分肯定和高度赞赏。为进一步促进中孟经济高质量发展，张佐大使与业主方高层MD就孟煤项目可持续性合作进行了亲切友好交流。 3）2019年5月6日，人民日报刊登了赴孟加拉国特派记者苑基荣的报道，（http://data.people.com.cn/rmrb/20190506/17）记述了中企承建的孟加拉国第一座现代煤矿和燃煤电站为当地人民就业、能源建设作出的巨大贡献，累计生产煤炭1000余万吨，累计为当地提供6000余个就业机会；累计发电135亿千瓦时，受益人群超过500万，累计为该国节省外汇20余亿美元。 4）2019年9月21日，江苏卫视报道了《大道同行 江苏企业筑梦孟加拉》，聚焦徐矿集团孟巴项目（http://v.jstv.com/a/20190505/1557053583544.shtml），介绍了孟巴矿的基本情况，其为贯彻“一带一路”战略和增进两国友谊做出了重要贡献。 5）2020年3月20日，国资委新闻中心刊登了“在“一带一路”国家共享疫情防控经验”（http://www.sasac.gov.cn/n2588025/n2588129/c14092653/content.html），3月17日孟加拉国电力、能源及矿业资源部秘书阿尼斯·若哈曼对孟巴矿给予高度赞誉和认可：他说“在中国全力防控疫情期间，你们在孟加拉国为保障拉吉沙希煤电基地建设提供了一流的技术、一流的管理、一流的服务，感谢China，感谢徐矿团队。”

八、主要完成人情况

1.主要完成人情况表（不超过11人）

| 序号 | 姓名 | 行政职务 | 技术职务 | 工作单位 | 主要学术和技术创造性贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 余学义 |  | 教授 | 西安科技大学 | 项目负责，整体规划，理论分析 |
| 2 | 李剑锋 | 总工 | 正高 | 徐州矿务集团有限公司 | 项目负责，整体规划 |
| 3 | 赵兵朝 | 副院长 | 教授 | 西安科技大学 | 理论分析，模拟实验，现场观测 |
| 4 | 秦荣宏 |  | 高工 | 徐州矿务集团有限公司 | 项目现场实施与观测 |
| 5 | 毛旭魏 |  | 博士生 | 西安科技大学 | 实验模拟，方案设计，报告编制 |
| 6 | 解庆典 |  | 高工 | 徐州矿务集团有限公司 | 项目现场实施与观测 |
| 7 | 郭文彬 |  | 副教授 | 呼伦贝尔学院 | 理论分析，模型构建，报告编制 |
| 8 | 张辉 |  | 工程师 | 中国机械进出口集团有限公司 | 项目现场实施与观测 |
| 9 | 马立东 |  | 硕士生 | 西安科技大学 | 数值模拟计算分析 |
| 10 | 赵志强 | 总工 | 高工 | 徐州矿务集团有限公司 | 方案设计，方案实施 |
| 11 | 杨云 |  | 硕士生 | 西安科技大学 | 现场观测，计算模拟，现场观测 |

2.完成人合作关系情况

| 序号 | 合作方式 | 合作者/项目排名 | 合作起始时间 | 合作完成时间 | 合作成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 论文合著 | 余学义（1）、毛旭魏（5）、郭文彬（7） | 2017.11.01 | 2019.03.01 | 孟巴矿厚松散含水层下协调保水开采模式（附件2-1） |
| 2 | 论文合著 | 余学义（1）、赵兵朝（3） | 2012.09.01 | 2013.08.20 | 孟巴矿特厚煤层分层开采覆岩导水裂隙带高度测定（附件2-3） |
| 3 | 论文合著 | 余学义（1）、郭文彬（7）、赵兵朝（3） | 2015.05.01 | 2016.04.06 | 冈瓦纳地层特厚煤层顶水分层开采覆岩破坏规律综合研究（附件2-4） |
| 4 | 论文合著 | 余学义（1）、赵兵朝（3） | 2013.10.01 | 2014.09.20 | 基于协调开采原理的裂隙带发育高度模拟（附件2-5） |
| 5 | 论文合著 | 余学义（1）、赵兵朝（3） | 2013.09.01 | 2014.09.15 | 河流下限高协调开采方案（附件2-6） |
| 6 | 论文合著 | 余学义（1）、郭文彬（7） | 2013.03.01 | 2014.01.25 | 孟巴矿1204工作面导水裂隙带高度探测研究（附件2-10） |
| 7 | 论文合著 | 余学义（1）、马立东（9）、毛旭魏（5） | 2016.06.05 | 2017.07.22 | 孤岛工作面顶板矿压分布特征研究（附件2-13） |
| 8 | 论文合著 | 郭文彬（7）、余学义（1）、赵兵朝（3） | 2017.06.01 | 2018.08.20 | 高构造应力区大采高覆岩灾变规律实验研究（附件2-14） |
| 9 | 论文合著 | 余学义（1）、赵兵朝（3） | 2014.08.01 | 2015.09.23 | 机械化开采条件下导水裂隙带发育高度研究（附件2-17） |
| 10 | 论文合著 | 余学义（1）、毛旭魏（5） | 2018.11.01 | 2019.10.20 | 建筑物及承压水下大采深开采安全性研究（附件2-18） |
| 11 | 共同知识产权 | 余学义（1）、赵兵朝（3） | 2013.09.01 | 2015.11.10 | 一种相似材料模拟实验装置及方法（附件3-1） |
| 12 | 共同知识产权 | 余学义（1）、毛旭魏（5） | 2015.06.01 | 2015.12.17 | 一种用于采矿相似材料模拟实验开挖的模型（附件3-3） |
| 13 | 共同知识产权 | 余学义（1）、毛旭魏（5） | 2014.12.01 | 2015.07.27 | 一种高精度相似模拟实验装置（附件3-4） |
| 14 | 共同知识产权 | 余学义（1）、赵兵朝（3） | 2009.09.01 | 2010.05.07 | 煤矿覆岩导水裂缝带仰孔观测仪（附件3-5） |
| 15 | 共同知识产权 | 赵兵朝（3）、余学义（1） | 2013.10.01 | 2014.05.17 | 组装式平面相似模拟实验装置（附件3-6） |
| 16 | 共同知识产权 | 赵兵朝（3）、余学义（1） | 2018.01.01 | 2019.07.25 | 西部煤炭绿色开采虚拟仿真软件（附件3-7） |
| 17 | 共同立项 | 余学义（1），李剑锋（2），赵兵朝（3），秦荣宏（4），毛旭魏（5），解庆典（6），郭文彬（7），张辉（8），马立东（9），赵志强（10），杨云（11） | 2012.01.01 | 2019.12.31 | 孟巴矿强含水层下特厚煤层多分层协调开采关键技术与应用（附件6-1） |
| 完成人合作关系说明 |  |  |  |  |  |
| 项目第1完成人余学义，为项目第3、5、7、9、11完成人的硕士研究生导师或博士研究生导师，与项目第3完成人长期合作，合作时间2009-2018年，共同发表论文5篇、获国家专利3项、软件著作权一项、共同立项1项（附件：2-3、2-5、2-6、2-14、2-17、3-1、3-5、3-6、3-7、6-1；与项目第5完成人长期合作，合作时间2014-2019年，共同发表论文2篇、获国家专利2项、共同立项1项（附件：2-1、2-18、3-3、3-4、6-1）；与项目第7完成人长期合作研究，合作时间2013-2019年，共同发表论文4篇、共同立项1项（附件：2-1、2-4、2-10、2-14、6-1）；与项目第9、11完成人开展合作研究，合作时间2016-2017年，共同发表论文1篇、共同立项1项（附件：2-13、6-1）。 项目第2完成人李剑锋，与项目第1、3、4、5、6、7、8、9、10、11完成人共同立项1项（附件：6-1）。 项目第3完成人赵兵朝，师从第1完成人，与项目第1、7、10完成人长期合作，合作时间2009-2018年，共同发表论文4篇、获国家发明专利3项、软件著作权1项、与项目第1、2、4、5、6、7、8、9、10、11完成人共同立项1项（附件：2-3、2-4、2-5、2-6、2-14、2-17、3-1、3-5、3-6、3-7、6-1。 项目第4完成人秦荣宏，与项目第1、2、3、5、6、7、8、9、10、11完成人共同立项1项（附件：6-1）。 项目第5完成人毛旭魏，师从第1完成人，与项目第1完成人长期合作，合作时间2014-2019年，共同发表论文2篇、获国家发明专利2项、与项目第1、2、3、4、6、7、8、9、10、11完成人共同立项1项（附件：2-1、2-18、3-3、3-4、6-1） 项目第6完成人解庆典，与项目第1、2、3、4、5、7、8、9、10、11完成人共同立项1项（附件：6-1）。 项目第7完成人郭文彬，在第1完成人的指导下完成博士学位论文，与项目第1、3、5完成人开展合作研究，合作时间2013-2019年，共同发表论文4篇、与项目第1、2、3、4、5、6、8、9、10、11完成人共同立项1项（附件：2-1、2-4、2-10、2-14、6-1）。 项目第8完成人张辉，与项目第1、2、3、4、5、6、7、9、10、11完成人共同立项1项（附件：6-1）。 项目第9完成人马立东，与第1完成人开展合作研究，合作时间2016-2017年，共同发表论文1篇、与项目第1、2、3、4、5、6、7、8、10、11完成人共同立项1项（附件：2-13、6-1）。 项目第10完成人赵志强，与项目第1、2、3、4、5、6、7、8、9、11完成人共同立项1项（附件：6-1）。 项目第11完成人杨云，为第1完成人的硕士研究生，与项目第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10完成人共同立项1项（附件：6-1）。 |  |  |  |  |  |

九、主要完成单位情况

1.主要完成单位及合作情况（不超过5家）

| 序号 | 单位名称 | 对本项目的主要贡献 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安科技大学 | 开采及观测方案分析设计，实验模拟、现场观测理论分析 |  |  |
| 2 | 徐州矿务集团有限公司 | 开采及观测方案设计，现场观测与开采工程实施 |  |  |
| 3 | 中国机械进出口（集团）有限公司 | 现场观测与开采工程实施 |  |  |
| 合作关系说明： 徐州矿务集团有限公司和中国机械进出口（集团）公司是孟加拉国普库利亚煤矿的生产运营商，长期以来保持着密切的科研课题研究关系。从2005年孟巴矿1110首采工作面采空区内自燃，工作面被迫封闭，是由西安科技大学文虎教授亲赴现场救援，并成功地解封了工作面，恢复了生产，自此文虎团队一直承担孟巴矿防火治理合作研究，自2011年孟巴矿进入二分层开采之后，西安科技大学余学义教授团队与徐州矿务集团和中国机械进出口（集团）孟巴项目联合体合作开展孟巴矿强含水层下特厚煤层分层开采关键技术与应用研究项目，为矿井安全生产提供技术支撑。自2012年到2017年完成了二期项目“巴拉普库利亚煤矿水体下厚煤层二分层安全开采技术研究”，开展了孟巴承包项目三期的技术开发与服务合作项目“孟巴煤矿包产三期工作面水体下厚煤层安全开采技术研究”。主要合作研究工作如下： （1）完成了孟巴矿Ⅵ煤层分层安全开采相似材料模拟、数值模拟计算分析； （2）完成了井下仰孔封堵观测一分层开采导水裂缝带观测（4个孔）； （3）完成了地表钻孔观测一、二、三分层开采覆岩导水裂缝带发育高度观测孔6个； （4）完成了二、三分层11个工作面开采方案设计及论证工作； （5）完成了1110孤岛面火区煤柱卸压开采论证； （6）完成了孟巴矿四期合作研究项目投标论证工作。 |  |  |  |  |